MOTORE  S88 –MF1- MF2

| TIPO MOTORE | Monocilindrico a due tempi, raffreddato ad acqua |
| --- | --- |
| SISTEMA D’AMMISSIONE | Lamellare nel carter |
| CILINDRATA | 125 cc. Max |
| OLIO MOTORE | ATF III G |
| QUANTITÀ OLIO MOTORE | 0,330 Kg |

TARATURA CARBURATORE:

| TEMPERATURA ESTERNA | CARBURATORE | SPILLO CONICO | VALVOLA | POLVERIZZATORE | GETTO MASSIMO | GETTO MINIMO | VALVOLA A SPILLO | GALLEGGIANTE | GIRI VITE ARIA | TACCA SPILLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°-10° | PHBE 30 | K22 | 50 | AB 274 | 170 | 60 | 250 | 8,5 | 2½ | 3^ alto |
| 11°-29° | PHBE30 | K22 | 50 | AB 274 AB 272 | 170 168 | 60 | 250 | 8,5 | 2½ | 3^ alto 2^ alto |
| Sopra 30° | PHBE 30 | K22 | 50 | AB 272 AB 270 | 168 165 | 58 | 250 | 8,5 | 2½ | 2^ alto |

I valori riportati nella tabella tengono presente della temperatura esterna, tutta via dopo il rodaggio si consiglia di adeguare il getto a seconda delle esigenze.

La candela dovrà avere il centro asciutto e intorno umido.

- Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali.

- Montare sempre nuove guarnizioni, anelli di tenuta, O-Ring etc. durante il rimontaggio.

- Dopo il rimontaggio, controllare che tutti i componenti siano stati installati correttamente.

IMPORTANTE

Questo motore è progettato e costruito solo per uso competizione e pertanto non è coperto da garanzia.