MOTORE  S88

| TIPO MOTORE | Monocilindrico a due tempi, raffreddato ad acqua |
| --- | --- |
| SISTEMA D’AMMISSIONE | Lamellare nel carter |
| CILINDRATA | 125 cc. Max |
| OLIO MOTORE | ATF III G |
| QUANTITÀ OLIO MOTORE | 0,330 Kg |

TARATURA CARBURATORE:

| TEMPERATURA ESTERNA | CARBURATORE | SPILLO CONICO | VALVOLA | POLVERIZZATORE | GETTO MASSIMO | GETTO MINIMO | VALVOLA A SPILLO | GALLEGGIANTE | GIRI VITE ARIA | TACCA SPILLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°-10° | VHSH 30 | U7 | 60 | DP 264 | 150 | 45/38 | 300 | 9 | 1½ | 3^ alto ron. sotto |
| 11°-29° | VHSH 30 | U7 | 60 | DP 263 | 142/145 | 45/38 | 300 | 9 | 1 3/4 | 3^ alto rond.sopra |
| Sopra 30° | VHSH 30 | U7 | 60 | DP 263 | 145/142 | 45/35 | 300 | 9 | 2 | 2^ alto rond. sott |

I valori riportati nella tabella tengono presente della temperatura esterna, tutta via dopo il rodaggio si consiglia di adeguare il getto a seconda delle esigenze.

La candela dovrà avere il centro asciutto e intorno umido.

- Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali.

- Montare sempre nuove guarnizioni, anelli di tenuta, O-Ring etc. durante il rimontaggio.

- Dopo il rimontaggio, controllare che tutti i componenti siano stati installati correttamente.

IMPORTANTE

Questo motore è progettato e costruito solo per uso competitivo e pertanto non è coperta da garanzia.